寿光市第一中学

竞争性谈判文件

项目编号：SGYZDJ20210326

项目名称：小会议室音响系统升级改造项目采购

招 标 人：寿光市第一中学

日    期：2020年3月26日

一、项目概况

项目名称：小会议室音响系统设备升级改造项目采购

项目编号：SGYZDJ20210326

招标方式：竞争性谈判

项目内容：寿光市第一中学小会议设备已使用超过10年，包括功放音箱调音台设备以及线路老化，需要更换和整改，以确保开会顺利使用。

中标原则：一次报价，满足条件，低价中标

投标方式：报价文件签字盖章，注明公司名称、联系人、联系方式后，于2021年3月30日下午16:00前扫描或拍照后发邮箱：sgyzdjzx@163.com。

16:30公布招标结果。

联系电话：周云鹤 13562620558    邵振华 18765160707

李培温 13506473676

- 二、项目说明

供应商必须对要求供货的所有项目完全响应，不得分解后进行响应。项目预算金额3.3万元,投标报价不得高于预算金额,推荐品牌湖山、ITC、E3、声动。

- 项目内容

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业音箱 | 规 格: 8吋/2分频 颜 色:黑色 材 质: 木质 阻 抗: 8Ω 承受功率>=120W 连接方式：音箱卡龙 安装方式：壁挂式 出厂配置：音箱、吊架、说明书、合格证、保修卡 | 只 | 2 |
| 2 | 专业音箱 | 规 格: 10吋/2分频 颜 色: 黑色 材 质: 木质 承受功率>=150W 阻 抗: 8Ω 连接方式：音箱卡龙 安装方式：壁挂式 出厂配置：音箱、吊架、说明书、合格证、保修卡 | 只 | 2 |
| 3 | 专业功放 | 高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。 大能量线性供电，高效率环型变压器 独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。 平衡、不平衡输入 立体声、单声道、桥接三种输出方式。 高灵敏度安全保护电路。 电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。 削峰限幅、电源软启动系统。 双Speaker和喇叭接线柱输出 高效率双风扇冷却通道 低噪音设计 输出功率600W 输入电压：AC220V/50Hz 输入灵敏度阻抗:500mv/20KΩ 输入方式：卡龙母平衡输入，6.35插座输入 输出方式：音箱接线柱，音箱卡龙 功能：适合各种场合的声音放大传输，对扬声器有保护电路，电源软启动，搞保真，声音清晰，人声表现力强 信噪比:>90dB 谐波失真:<0.05% 通道串音:<-70dB 输出阻抗:4-16Ω 机箱规格：2U 开关、指示：船型开关、面板电源，保护信号，谐波各种状态 出厂配置：成品、电源线、说明书、合格证、保修卡 | 台 | 2 |
| 4 | 支架 | 音箱专业支架 | 只 | 4 |
| 5 | 无线话筒 | 一拖二真分集四天线无线麦克风； 理想使用距离：100米以上 发射机 自动选频，具有[IR]红外线自动对频功能。 液晶数字显示 频率稳定度：±0.002% 最大调制频率偏: ±45KHz 智能电池欠压预警显示 动态音频压缩及自动电平控制电路 使用电池：2节AA电池-可连续使用约8小时以上 接收机 具有[IR]红外线自动对频功能 液晶数字显示 频率稳定度：±0.002% 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 音频动态扩展及自动电平控制电路 | 套 | 1 |
| 6 | 鹅颈话筒 | 换能方式: 电容式 频率响应: 20Hz-20KHz 指向性: 心型指向 输出阻抗（欧姆） : 75Ω 灵敏度 : -40dB±2dB 供电电压(V): DC3V/幻象48V 卡龙母+卡龙公输出、指示：平衡、管灯 开关：电子轻触 抗电磁、调频干扰 出厂配置：话筒、咪线、防风绵、说明书、合格证、保修卡、转换插 | 只 | 8 |
| 7 | 话筒天线 | 天线分配系统由一台天线分配器、2个天线组成，可供多台接收机使用，让接收信号获得默较佳的噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供4组电源输入给接收机使用，方便安装工程。自带两个天线专业支架（罗盘底座）。 技术参数： 适用频带范围：500-900MHz 输出端绝缘度：20dB 输出/入阻抗： 50欧姆 增益：13dBm 频宽：400MHz 接头：TNC插座 电源供应：DC12-18V | 套 | 1 |
| 8 | 调音台 | 输入电压：AC220V/50Hz额定功率：35W 输入方式：8路话筒卡龙母，幻象供电，4路线路莲花 输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座 功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响 备有录音输入输出功能 均衡：低频：80Hz±15dB 中频：2.5KHz±15dB 高频：12KHz±15dB 增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB 频率响应：20Hz～20KHz 开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示 出厂配置：成品、说明书、合格证、保修卡、电源适配器 | 台 | 1 |
| 9 | 反馈抑制器 | 能有效地抑制啸叫； 保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸； 能有效地防止烧坏音响设备和喇叭； 开关/指示：面板电源指示灯，移频切换指示 出厂配置：成品、音频线、说明书、合格证、保修卡 | 台 | 1 |
| 10 | 电源时序器 | 支持延时关闭； 8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置； 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W 支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作。 路额定输出电流 15A，额定总输出电流 30A | 台 | 1 |
| 11 | 线缆、辅材及施工 | 音频线、电源线、话筒线、连接头、辅料等。 | 套 | 1 |
| 12 | 机柜 | 专用设备机柜，带万向轮，桌布 | 台 | 1 |
| 13 | 会议室设备总额 |  |  |  |

特别说明：报价明显高于市场价格的配件，甲方有权不采用。

2.质量要求：质量应达到国家规定的合格标准。

3.交货时间：公布中标公司之日起至2021年4月1日11:00前。

4.付款方式：安装完毕，验收合格，一次性付清，支付方式：财政支付。

5.质保期：二年。

6.质保要求：质保期内维修或更换的配件出现故障，乙方及时无偿维修及更换故障配件。

三、供应商资格要求

1.在中国境内注册、具有独立法人资格并具有提供相应服务的资格和能力（营业执照经营范围内）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，参加政府采购活动近三年内无违法、违纪行为。

3.具有相关业绩证明（合同或中标通知书原件），具有有效营业执照、税务登记证明及相关行业资质等证件，开标时提交以上材料原件。

四、谈判文件如有变动，主要以电话形式通知投标单位。

五、招标单位保留对服务内容等做适量调整的权利。

六、本谈判文件的解释权归寿光市第一中学。

寿光市第一中学

2021年3月26日